- 检  测  报  告

- （Testing Report）

- 报告编号：2020A0086-1

| 项目名称： | 水质检测项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 新乡市生态环境局获嘉分局 |
| 检测类别： | 地表水 |
| 报告日期： | 2020年1月17日 |

1 前言

受新乡市生态环境局获嘉分局委托，我公司对其水质检测项目的地表水进行采样检测。

2 检测内容

检测内容一览表见表1。

表1                   检测内容一览表

| 检测类别 | 检测点位、检测项目及频次 | 样品状态 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 详见5 检测分析结果 | 无色、无味、透明 |

3 检测分析方法

本次检测使用仪器及检测依据详见表2。

表2               使用仪器及检测依据一览表

| 检测项目 |  | 检测方法及依据 | 检出限 | 仪器信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 质 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | / | DZB-718 便携式多参数测量仪BSYQ-001-2018 |
|  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 | / |  |
|  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | / |  |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T11892-1989 | 0.5mg/L | 酸式棕色25ml滴定管 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L | KHCOD-12 标准COD消解器 BSSB-010-2017 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L | SHP-150 生化培养箱 BSSB-018-2014 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | T6新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | T6新悦 可见分光光度计 BSYQ-003-2018 |
| 水 质 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | TU-1901紫外可见分光光度计 BSYQ-001-2014 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004 mg/L | VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05 mg/L | PXSJ-216F 离子计 BSYQ-014-2014 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | T6新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014 |
|  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018 mg/L | ICS-1100 离子色谱仪 BSYQ-017-2014 |
|  | 氯化物 |  | 0.007 mg/L |  |
|  | 硝酸盐 |  | 0.016 mg/L |  |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 0.01mg/L | TU-1901紫外可见分光光度计 BSYQ-001-2014 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L | VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 0.005 mg/L | T6新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | 20MPN/L | LRH-150 生化培养箱 BSSB-036-2014 |
|  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 | 0.05 mg/L | T6新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014 |
|  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4 μg/L | 气质联用仪 Trace 1300-ISQ BSYQ-016-2014 |
|  | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |  |
|  | 三氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |  |
| 水 质 | 四氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.2 μg/L | Trace 1300-ISQ 气质联用仪 BSYQ-016-2014 |
|  | 苯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.2 μg/L |  |
|  | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |  |
|  | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.3 μg/L |  |
|  | 乙苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.3 μg/L |  |
|  | 二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.5 μg/L |  |
|  | 异丙苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.3 μg/L |  |
|  | 氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.2 μg/L |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |  |
|  | 三氯苯 （总量） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.5 μg/L |  |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯 | 半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 2.5 μg/L |  |
|  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 2.5 μg/L |  |
| 水 质 | 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 0.17 μg/L | 安捷伦7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014 |
|  | 二硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 0.024 μg/L |  |
|  | 硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013 | 0.019 μg/L |  |
|  | 滴滴涕 | 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006中的1.2 | 0.02 μg/L |  |
|  | 林丹 | 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006中的3 | 0.01 μg/L |  |
|  | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法HJ 587-2010 | 0.08 μg/L | Waters 2695/2487紫外检测器/2475荧光检测器 高效液相色谱仪 BSYQ-006-2017 |
|  | 苯并[a]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法HJ 478-2009 | 0.0004 μg/L |  |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.04 μg/L | AFS-930 原子荧光光度计BSYQ-008-2014 |
|  | 砷 |  | 0.3 μg/L |  |
|  | 硒 |  | 0.4 μg/L |  |
|  | 锑 |  | 0.2 μg/L |  |
|  | 铅 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 1 μg/L | iCE 3500 原子吸收光谱仪BSYQ-018-2014 |
|  | 镉 |  | 0.1 μg/L |  |
|  | 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 748-2015 | 0.03 μg/L |  |
|  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.04 mg/L | iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪BSYQ-019-2014 |
|  | 钴 |  | 0.02 mg/L |  |
|  | 镍 |  | 0.007 mg/L |  |
|  | 锌 |  | 0.009 mg/L |  |
|  | 铁 |  | 0.01 mg/L |  |
|  | 钒 |  | 0.01 mg/L |  |
|  | 钼 |  | 0.02 mg/L |  |
|  | 锰 |  | 0.004 mg/L |  |
|  | 硼 |  | 0.4 mg/L |  |
|  | 钡 |  | 0.002 mg/L |  |
|  | 钛 |  | 0.02 mg/L |  |
|  | 铍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006中20.4 | 0.2 μg/L |  |

4 检测概况

2020年1月10日进行现场采样，1月16日实验室完成检测。

5 检测分析结果

地表水检测分析结果见表3。

表3              地表水检测分析结果            单位：mg/L

| 原水质量控制点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.1.10 |  |  |  |  |  |
| 检测因子 | 检测结果 | 检测因子 | 检测结果 | 检测因子 | 检测结果 |
| pH（无量纲） | 7.12 | 三氯甲烷 | 未检出 | 阿特拉津 | 未检出 |
| 水温（℃） | 8.1 | 四氯化碳 | 未检出 | 苯并[a]芘 | 未检出 |
| 溶解氧 | 7.56 | 三氯乙烯 | 未检出 | 汞 | 未检出 |
| 高锰酸盐指数 | 2.7 | 四氯乙烯 | 未检出 | 砷 | 0.0012 |
| COD | 13 | 苯乙烯 | 未检出 | 硒 | 未检出 |
| BOD5 | 2.8 | 苯 | 未检出 | 锑 | 0.0009 |
| 氨氮 | 0.062 | 甲苯 | 未检出 | 铅 | 未检出 |
| 总磷 | 未检出 | 乙苯 | 未检出 | 镉 | 未检出 |
| 总氮 | 0.98 | 二甲苯 | 未检出 | 铊 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 异丙苯 | 未检出 | 铜 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.20 | 氯苯 | 未检出 | 钴 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 1,2-二氯苯 | 未检出 | 镍 | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 | 1,4-二氯苯 | 未检出 | 锌 | 未检出 |
| 硫酸盐 | 22.8 | 三氯苯 | 未检出 | 铁 | 未检出 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 未检出 | 钒 | 未检出 |
| 硝酸盐 （以N计） | 0.884 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 未检出 | 钼 | 未检出 |
| 石油类 | 未检出 | 硝基苯 | 未检出 | 锰 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 二硝基苯 | 未检出 | 硼 | 未检出 |
| 硫化物 | 未检出 | 硝基氯苯 | 未检出 | 钡 | 0.058 |
| 氯化物 | 4.09 | 滴滴涕 | 未检出 | 铍 | 未检出 |
| 甲醛 | 未检出 | 林丹 | 未检出 | 钛 | 未检出 |
| 坐标 | E：113.6312769° N：35.2619570° |  |  |  |  |

编制人： 葛晓燕             审核人： 侯奎芳         签发人：张亚楠

日  期：2020.1.17

河南博晟检验技术有限公司

（加盖检验专用章）

报告结束